维 修 招 标 公 告

日  期：2017年2月27日

根据我公司生产经营需要，现对炼铁部喷煤二号磨机进行维修，因内部技术力量不足现进行外委招标

- 维修内容：

| 炼铁部喷煤一号磨机大修项目清单 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 检修项目 |
| 1 | 检查分离器磨损程度并挖补焊，检查分离器折向门，能灵活调节折向挡板 |
| 2 | 分离器折向挡板更换 |
| 3 | 分离器内锥筒磨损超标的挖补 |
| 4 | 检查分离器顶部法兰、分离器壳体、回粉锥磨损情况，修补或者更换 |
| 5 | 磨煤机本体部分、分离器泄漏部位挖补 |
| 6 | 润滑油泵检查，消除油站渗漏点，检查油泵骨架油封有无渗油，联轴器梅花缓冲垫检查 |
| 7 | 润滑油系统各设备（滤网、冷却器）解体清理检修及冷却器打压查漏点 |
| 8 | 更换减速机润滑油，消除渗漏点 |
| 9 | 高压油站双桶过滤器、回油过滤器清洗检查 |
| 10 | 高压油站冷却器清洗检查，打压查漏点并消除漏点 |
| 11 | 高压油站油管路检查消除渗漏点 |
| 12 | 高压油站油箱清理，泵进口滤网检查及更换，更换抗磨液压油 |
| 13 | 高压油站换油后滤油，油质必须达到NAS1638标准八级 |
| 14 | 加载油缸漏油消缺，更换密封件 |
| 15 | 蓄能器打压查漏更换损坏气囊 |
| 16 | 冷却水系统管路阀门检修 |
| 17 | 消防蒸汽气动门，以及手动门检查，以及疏通门后消防蒸汽管道 |
| 18 | 热风道防爆门漏风处理，漏风严重更换金属缠绕垫 |
| 19 | 磨盘衬板和压紧螺栓更换 |
| 20 | 辊套更换 |
| 21 | 磨辊渗油更换径向密封。O型密封圈等密封件，打压检查无泄漏 |
| 22 | 磨辊辊芯内部轴承检查，磨损超标更换 |
| 23 | 磨辊做气密性试验，需试验合格 |
| 24 | 磨辊油位测量、检查油质并换油 |
| 25 | 磨辊竖型密封风管更换，环形密封风管根据磨损情况挖补或更换 |
| 26 | 磨辊防护罩检查，根据磨损情况更换 |
| 27 | 磨辊辊架防磨板更换 |
| 28 | 磨辊铰轴装置检查，有裂纹等缺陷的更换 |
| 29 | 磨辊辊架安装保护架固定螺栓磨损需更换 |
| 30 | 磨煤机动、静环的更换。 |
| 31 | 磨辊中心找正 |
| 32 | 压架装置磨损检查 |
| 33 | 压架装置导向板，导向块更换以及调整间隙 |
| 34 | 压架装置导向板，导向块的带榫螺栓更换，并加装防磨套管 |
| 35 | 盖板，锥形罩根据磨损情况更换 |
| 36 | 排渣刮板检查调整间隙并更换 |
| 37 | 检查密封风管路磨损情况并修补 |
| 38 | 拉杆密封部位检查，并更换拉杆密封 |
| 39 | 上下拉杆检查更换 |
| 40 | 拆卸并检查拉杆推力轴承 |
| 41 | 各部人孔、手孔密封盘根更换 |
| 42 | 炭精密封更换 |
| 43 | 磨煤机喷嘴动环和静环更换 |
| 44 | 排渣门法兰、排渣口更换盘根 |
| 45 | 落煤管磨损严重处挖补以及落煤管活结检查，并更换活结内部盘根 |
| 46 | 磨煤机出粉管管道连接补偿器漏粉处理，无法处理的需更换 ；出口粉管消漏处理（磨出口20米内部分 ） |
| 47 | 对轮检查更换，并中心找正 |
| 48 | 检查机壳防磨板磨损情况，修补或者更换 |
| 49 | 检查机座密封磨损情况 |
| 50 | 消除漏风、漏粉、漏煤 |
| 51 | 检查密封风室、石子煤仓、排渣室、进风道 |
| 52 | 拖出减速机，进行更换 |
| 53 | 调试运行 |

二、投标注意事项：

1、确保维修质量及使用寿命。

2、报价请列详细费用构成，本合同要求开具增值税发票，请注明税率。

3、如有未完全响应者，请在标书中注明。

4、标书内容包括公司资质证书、业绩说明、报价单。

5、报价包含全部往返、人员住宿、保险等相关费用。

6、本次报价为单项报价，总价比价。

7、请注明最优惠的付款方式。

8、报价单见附件。

三、投标规定

请有喷煤磨机安装和大修经验的厂家参与投标，无类似产品维修能力者谢绝参加

凡有兴趣的合格投标人，可与炼铁部门技术咨询人联系（张毅：13855303608），到我公司现场勘察及交流。

本次招投标日期定于2017年3月10日（星期五）上午9:00 开标，请通过资格审查的单位派代表参加。报名（含资格审查）截止时间为2017年3月9日上午12:00前。投标地点：芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业园区办公楼206室，详细地址及联系电话如下，请届时派代表前往参加投标。如有特殊情况不能到厂，可以在开标前密封邮寄相关投标文件。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市春洲路2号

邮    编：241002

联 系 电话：0553-5627140 18555305056 刘（生产管理部）

本次招标不收任何费用及保证金，但标书不予退还。

附件1：                    投 标 人 须 知

- 一般要求

投标人应当严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

- 投标文件的语言

投标文件应用中文编写；度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）；货币采用人民币。

- 投标有效期

投标有效期应为投标截止日期。

- 投标人要求

- 合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：

- 具有独立订立合同的权利。

- 在专业技术、设备设施、人员组成、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。

- 必须有相应维修资质和一定垫资能力，谢绝中间商参加。

- 具有法律、法规和招标人规定的其他条件。

- 投标人必须提供下列文件和资料：

- 投标人法定代表人授权书。

- 企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码等。

- 联合体投标人提供的联合协议。

- 询价表：这是投标文件的核心，价格文件必须单独密封。投标人必须按询价表格式要求填写询价表，维修价格为含税到厂价，并注明税率。

- 身份证复印件

五、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人承担所有与准备递交投标文件有关的费用，芜湖新兴铸管有限责任公司在任何情况下不负担这些费用。

六、投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的方案。

七、投标文件的份数和签署

投标文件的每一页均应有投标人代表签字，报价表均应有投标人代表签名并加盖公章。

八、投标报价

- 投标人应严格按照招标文件提供的格式认真填写价格表和各种分项价格表（最小单位至部件，如果有零件价格，部件价格要汇总），各分项报价分别注明制造厂和规格型号。

- 投标人应在询价表中标明，所选用的配件是否为产品原装配件，未标注则视为是原装配件。

- 投标人应在询价表中标明，所报价格是否含来回运费等所有费用；报价有效期、维修周期、维修质保期、税率等常规项目。

- 若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字做相应的修正；

- 投标人应在询价表中标明是否响应招标方付款条件，若不能响应需详细注明。

- 投标人应在询价表中标明是否响应招标方质保期限要求，若不能响应需详细注明。

- 投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

九、投标文件的递交

1、投标文件有密封与标记

投标文件必须规范填写并加盖投标人公章，密封后在密封袋上封口处加盖投标人公章。

2、投标截止日期

投标文件应在投标截止日期以前送达到指定地点，一切迟到的投标文件都将被拒绝。如因特殊客观原因，投标人应于投标截止日前通告招标人，并得到其同意者除外。

3、投标文件的补充、修改和撤回

（1） 投标截止日期前，投标人可以书面形式向招标人对业已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该密封材料应密封，投标人代表签字并加盖公章。

（2）投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标无效。

十、无效投标

发生下列情况之一者，视为无效投标。

  - 投标人的资格、条件不符合国家有关规定和《招标公告》要求的。

  - 投标人企业资质不全或无资质的。

  - 未加盖投标人公章及未经法定代表人或者法定代表人的委托人签字的。

  - 投标文件未按规定密封或投标文件未按规定加盖公章和签字。

  - 投标文件的主要内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的。

  - 投标文件未按规定格式、内容填写或与招标文件有严重背离的。

  - 超过招标文件规定的项目完成期限的。

  - 附有招标人不能接受的条件的。

  - 在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

  - 明显不符合技术规格、技术标准要求的。

  - 以联合体方式投标而无共同投标协议的。

  - 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的。

  - 以他人名义投标的。

  - 未按招标文件要求提交投标保证金或者提供其他形式担保的。

  - 投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

  - 其他不符合招标文件实质性要求的。

十一、投标人保证

１.投标价不超过其在国内市场的价格以及其在需方相同地域的价格。若违反保证，招标人有权终止合同并要求偿还多付的款项。

２.投标人对招标文件的所有问题和要求的回答应是肯定的、真实的、准确的。

３.投标人应按要求准时递交文件，参加开标，否则后果自负。提交的文件将给予保密，但不会被退回。

4.投标人应对产品质量、质保期及修理完成时间作出明确承诺。

十二、相关要求

1、付款条件：发票入账3个月后付款90%，质保期满后付款10%；10000元以下电汇，10000元以上（含10000元）付承兑汇票。

2、修理及交货地点：芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业区现场。

3、质保期限要求：要求至少一年或一年以上。

十三、评标标准

由评标小组评分，按分数进行当场淘汰。

十四、其他要求

无

附件报价单

| 炼铁部喷煤一号磨机大修项目清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检修项目 | 价格（元） |
| 1 | 检查分离器磨损程度并挖补焊，检查分离器折向门，能灵活调节折向挡板 |  |
| 2 | 分离器折向挡板更换 |  |
| 3 | 分离器内锥筒磨损超标的挖补 |  |
| 4 | 检查分离器顶部法兰、分离器壳体、回粉锥磨损情况，修补或者更换 |  |
| 5 | 磨煤机本体部分、分离器泄漏部位挖补 |  |
| 6 | 润滑油泵检查，消除油站渗漏点，检查油泵骨架油封有无渗油，联轴器梅花缓冲垫检查 |  |
| 7 | 润滑油系统各设备（滤网、冷却器）解体清理检修及冷却器打压查漏点 |  |
| 8 | 更换减速机润滑油，消除渗漏点 |  |
| 9 | 高压油站双桶过滤器、回油过滤器清洗检查 |  |
| 10 | 高压油站冷却器清洗检查，打压查漏点并消除漏点 |  |
| 11 | 高压油站油管路检查消除渗漏点 |  |
| 12 | 高压油站油箱清理，泵进口滤网检查及更换，更换抗磨液压油 |  |
| 13 | 高压油站换油后滤油，油质必须达到NAS1638标准八级 |  |
| 14 | 加载油缸漏油消缺，更换密封件 |  |
| 15 | 蓄能器打压查漏更换损坏气囊 |  |
| 16 | 冷却水系统管路阀门检修 |  |
| 17 | 消防蒸汽气动门，以及手动门检查，以及疏通门后消防蒸汽管道 |  |
| 18 | 热风道防爆门漏风处理，漏风严重更换金属缠绕垫 |  |
| 19 | 磨盘衬板和压紧螺栓更换 |  |
| 20 | 辊套更换 |  |
| 21 | 磨辊渗油更换径向密封。O型密封圈等密封件，打压检查无泄漏 |  |
| 22 | 磨辊辊芯内部轴承检查，磨损超标更换 |  |
| 23 | 磨辊做气密性试验，需试验合格 |  |
| 24 | 磨辊油位测量、检查油质并换油 |  |
| 25 | 磨辊竖型密封风管更换，环形密封风管根据磨损情况挖补或更换 |  |
| 26 | 磨辊防护罩检查，根据磨损情况更换 |  |
| 27 | 磨辊辊架防磨板更换 |  |
| 28 | 磨辊铰轴装置检查，有裂纹等缺陷的更换 |  |
| 29 | 磨辊辊架安装保护架固定螺栓磨损需更换 |  |
| 30 | 磨煤机动、静环的更换。 |  |
| 31 | 磨辊中心找正 |  |
| 32 | 压架装置磨损检查 |  |
| 33 | 压架装置导向板，导向块更换以及调整间隙 |  |
| 34 | 压架装置导向板，导向块的带榫螺栓更换，并加装防磨套管 |  |
| 35 | 盖板，锥形罩根据磨损情况更换 |  |
| 36 | 排渣刮板检查调整间隙并更换 |  |
| 37 | 检查密封风管路磨损情况并修补 |  |
| 38 | 拉杆密封部位检查，并更换拉杆密封 |  |
| 39 | 上下拉杆检查更换 |  |
| 40 | 拆卸并检查拉杆推力轴承 |  |
| 41 | 各部人孔、手孔密封盘根更换 |  |
| 42 | 炭精密封更换 |  |
| 43 | 磨煤机喷嘴动环和静环更换 |  |
| 44 | 排渣门法兰、排渣口更换盘根 |  |
| 45 | 落煤管磨损严重处挖补以及落煤管活结检查，并更换活结内部盘根 |  |
| 46 | 磨煤机出粉管管道连接补偿器漏粉处理，无法处理的需更换 ；出口粉管消漏处理（磨出口20米内部分 ） |  |
| 47 | 对轮检查更换，并中心找正 |  |
| 48 | 检查机壳防磨板磨损情况，修补或者更换 |  |
| 49 | 检查机座密封磨损情况 |  |
| 50 | 消除漏风、漏粉、漏煤 |  |
| 51 | 检查密封风室、石子煤仓、排渣室、进风道 |  |
| 52 | 拖出减速机，进行更换 |  |
| 53 | 调试运行 |  |
| 合计（含税17%） |  |  |
| 注：报价包含全部往返、人员住宿、保险等相关费用。 |  |  |