关于电动蝶阀一批招标技术要求新增通告

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电动蝶阀 | D943PH-1.5C DN2400 | 1套 | 介质：高气，介质温度＜100℃，阀体、蝶板：碳钢；密封圈：软硬层叠式金属片；阀座密封面：喷焊合金；填料：柔性石墨垫片、金属缠绕垫片。使用环境：室外架空，配防爆电动头及防爆电控箱；配对法兰、螺栓及紧固件。颜色：深灰色，接管尺寸：Ф2420*10（Q235-B）. |
| 电动盲板阀 | F941X-1.5C DN2400 | 1套 | 介质：高气，介质温度：＜100℃，配套膨胀节及紧固件。使用环境：室外架空 配防爆电动头及防爆电控箱；配对法兰、垫片及紧固件。颜色：深灰色，接管尺寸：Ф2420*10（Q235-B）. |
| 电动蝶阀 | D943PH-1.5C DN1200 | 1套 | 介质：转炉煤气，介质温度＜100℃，阀体、蝶板：碳钢；密封圈：软硬层叠式金属片；阀座密封面：喷焊合金；填料：柔性石墨垫片、金属缠绕垫片。使用环境：室外架空，配防爆电动头及防爆电控箱；配对法兰、螺栓及紧固件。颜色：深灰色，接管尺寸：Ф1220*8（Q235-B）. |
| 电动盲板阀 | F941X-1.5C DN1200 | 1套 | 介质：转炉煤气，介质温度：＜100℃，配套膨胀节及紧固件。使用环境：室外架空 配防爆电动头及防爆电控箱；配对法兰、垫片及紧固件。颜色：深灰色，接管尺寸：Ф1220*8（Q235-B）. |
| 电动蝶阀 | D943PH-1.5C DN800 | 1套 | 介质：焦气，介质温度＜100℃，阀体、蝶板：碳钢；密封圈：软硬层叠式金属片；阀座密封面：喷焊合金；填料：柔性石墨垫片、金属缠绕垫片。使用环境：室外架空，配防爆电动头及防爆电控箱；配对法兰、螺栓及紧固件。颜色：深灰色，接管尺寸：Ф820*8（Q235-B）. |
| 电动盲板阀 | F941X-1.5C DN800 | 1套 | 介质：焦气，介质温度：＜100℃，配套膨胀节及紧固件。使用环境：室外架空 配防爆电动头及防爆电控箱；配对法兰、垫片及紧固件。颜色：深灰色，接管尺寸：Ф820*8（Q235-B）. |